Stand: Datum

Betriebsanweisung

gemäß § 17 Abs. 2 GenTSV

für gentechnische Arbeiten in Laboren der

Sicherheitsstufe 1

Inhalt

1.	Geltungsbereich	2

2.	Erste Hilfe/ Verhalten im Gefahrfall	2

2.1.	Verletzungen	2

2.2.	Austreten von biologischem Material	2

2.3.	Energieausfall	2

3.	Benannte Personen	2

4.	Gentechnische Arbeiten	3

4.1.	Risikobewertung und Aufzeichnungen	3

4.2.	Lagerung und Transport von GVOs	3

4.3.	Inaktivierung und Entsorgung GVO-haltiger Abfälle	3

5.	Zugangsregelungen, Unterweisungen	3

6.	Allgemeine Vorschriften, Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen	4

6.1.	Persönliche Schutzausrüstung	4

6.2.	Verhaltensregeln	4

6.3.	Arbeiten mit transgenen Tieren im Labor	5

6.4.	Zusatzregelungen	5

6.5.	Verbote	5

7.	Hygienische Maßnahmen	5

## Geltungsbereich

| Aktenzeichen der Anlage: | 40611/xxx/xxx |
| --- | --- |
| Räume | Raumnummern und Funktion (z.B. Labore: 01 D3 234, 235, 236; Spülküche: 01 D3 237, Lagerraum: 01 D3 238 usw.) |

Die Räume der gentechnischen Anlage sind mit Sicherheitsstufe 1 gekennzeichnet.

## Erste Hilfe/ Verhalten im Gefahrfall

|  | Erste Hilfe Kasten | Raum xx |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr Notarzt | 112 |
|  | Störmeldezentrale | 20000 |
|  | Giftnotrufzentrale | 0551-19240 |

- Alarmblatt beachten!

- Ruhe bewahren und überstürztes, unüberlegtes Handeln vermeiden.

- Gefährdete und gefährliche Versuche beenden, ggf. Gas, Strom und Wasser abstellen.

### Verletzungen

- Kontaminierte Hautstellen desinfizieren gemäß Hygieneplan.

- Augen und Schleimhäute ausgiebig (mindestens 5 Minuten) mittels Augendusche spülen.

- Nach leichten Verbrennungen und Verbrühungen sind die betroffenen Hautpartien unverzüglich mindestens 10 Minuten unter fließendes kaltes Wasser oder in Eis (Eismaschine) zu halten

- Verletzungen sind unverzüglich dem Projektleiter zu melden und im Verbandsbuch zu dokumentieren.

- Treten trotz dieser Sofortmaßnahmen weitere Beschwerden auf, so ist umgehend die Notaufnahme (INA) aufzusuchen (Telefon 8605 oder 8813). Konsultierte Ärzte sind über die Möglichkeit einer Infektion mit biologischem Material zu unterrichten.

### Austreten von biologischem Material

Werden Organismen verschüttet, muss unverzüglich der kontaminierte Bereich gesperrt und desinfiziert werden. Größere kontaminierte Flüssigkeitsmengen werden mit saugfähigem Material aufgenommen und anschließend autoklaviert. Die Desinfektion erfolgt gemäß dem Hygieneplan.

### Energieausfall

Bei einem Energieausfall sind die Arbeiten in der Sicherheitswerkbank unverzüglich einzustellen, Gefäße sind auslaufsicher zu verschließen und die Frontscheibe zu schließen. Vor Wiederaufnahme der Arbeiten sind Geräte, Außenflächen von Gefäßen und Arbeitsflächen mit einem geeigneten Desinfektionsmittel zu desinfizieren.

## Benannte Personen

| Projektleiter/in | Name | Telefon |
| --- | --- | --- |
| BBS | Name | Telefon |
| Sicherheitsbeauftragte/r | Name | Telefon |
| Strahlenschutzbeauftragte/r | Name | Telefon |
| Laserschutzbeauftragte/r | Name | Telefon |

## Gentechnische Arbeiten

In der gentechnischen Anlage werden gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 durchgeführt:

Bitte Organismen angeben! Beispiel: Bakterien: E. coli K12 Derivate, B. subtilis; Zelllinien: HEK293, HeLa, humane Proben (negativ auf HIV, HBV, HCV getestet.)

Zu den gentechnischen Arbeiten zählen neben der Erzeugung auch die Verwendung, Vermehrung, Lagerung, Zerstörung oder Entsorgung sowie der innerbetriebliche Transport von gentechnisch veränderten Organismen (GVO).

### Risikobewertung und Aufzeichnungen

Vor Aufnahme der geplanten gentechnischen Arbeiten erstellt die Projektleitung eine Risikobewertung, aus der sich die Zuordnung der Arbeiten zur Sicherheitsstufe 1 ergibt. Diese Risikobewertung ist ebenso wie die Dokumentation der Erzeugung und Lagerung der GVOs Bestandteil der Aufzeichnungen gemäß Gentechnik-Aufzeichnungs-verordnung. Die Aufzeichnungen sind fortlaufend und zeitnah zu führen und müssen 10 Jahre aufbewahrt werden.

### Lagerung und Transport von GVOs

    - Die Lagerung gentechnisch veränderter Organismen hat in geeigneten Behältern zu erfolgen. Zwecks sicherer Zuordnung erfolgt die Kennzeichnung der Gefäße durch dauerhafte Beschriftung / Etiketten.

Die Lagerung von Bakterien bei -xx°C erfolgt im Tiefkühlschrank im Raum …

Die Lagerung von Zellen/Viren bei -80°C erfolgt im Tiefkühlschrank im Raum …

Die Lagerung von Zellen/Viren etc. in flüssigem Stickstoff erfolgt im Raum …

    - Für den innerbetrieblichen Transport von gentechnisch veränderten Organismen sind dicht geschlossene, bruchsichere und mit S1 gekennzeichnete Behältnisse zu verwenden. Die Behälter sind regelmäßig von außen und bei jeder Kontamination zu desinfizieren.

### Inaktivierung und Entsorgung GVO-haltiger Abfälle

- Alle mit gentechnisch veränderten Organismen kontaminierten flüssigen und festen Abfälle, die nicht den Vorgaben aus §24 GenTSV entsprechen sind durch thermische Verfahren zu inaktivieren. Dies geschieht durch autoklavieren für 20 Minuten bei 121°C. Abfallbehälter sind mit S1 markiert. Folgende Autoklaven stehen zur Verfügung:

| Modell | Etage | Raum |
| --- | --- | --- |

- Bei Tätigkeiten mit transgenen Tieren:

Die Entsorgung von Tierkadavern findet entsprechend dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) durch thermische Inaktivierung statt. Die Tierkadaver werden bis zur Abholung tiefgefroren. Die Sammelstelle befindet sich in Raum xx. Die mit den transgenen Tieren in Kontakt gekommenen festen Abfälle (Papiertücher, Handschuhe, xxx) werden autoklaviert.

- Radioaktiv belastete GVO-haltige Abfälle:

GVO-haltige, radioaktive Abfälle werden sicher gelagert bis sie ausreichend abgeklungen sind und erst dann autoklaviert. Ist dies nicht möglich werden die Abfälle mittels folgenden chemischen Verfahrens inaktiviert: (Art der Inaktivierung einfügen).

## Zugangsregelungen, Unterweisungen

- Besucher sollen die gentechnische Anlage nur in Anwesenheit von unterwiesenen Mitarbeitern betreten.

- Reinigungs-, Wartungspersonal darf in den Laboratorien nur tätig werden, wenn es vor Aufnahme der Arbeiten seiner Tätigkeit entsprechend unterwiesen ist.

- Unterweisung: Alle mit gentechnischen Tätigkeiten betrauten Beschäftigte sind nachweislich vor Aufnahme der Tätigkeit und weiterhin mindestens jährlich über die erforderlichen und tätigkeitsspezifischen Sicherheitsmaßnahmen arbeitsplatzbezogen anhand der Betriebsanweisung zu unterweisen. Dies ist durch Unterschrift zu bestätigen.

## Allgemeine Vorschriften, Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen

### Persönliche Schutzausrüstung

- Im Labor ist ein langärmeliger, geschlossener Laborkittel sowie feste, geschlossene und trittsichere Schuhe zu tragen.

- Die Schutzkleidung ist beim Verlassen des Labors abzulegen und verbleibt in der Anlage. Kittel dürfen nicht übereinander gehängt werden (Kreuzkontamination). Straßenkleidung inkl. Taschen usw. ist außerhalb der Anlage aufzubewahren.

- Zusätzlich erforderliche Schutzausrüstung wie Einmalhandschuhe, Schutzbrille, Mund-Nasenschutz oder Atemschutz siehe Kapitel 6.4 Zusatzregelungen für spezifische Tätigkeiten.

- Verschmutzte Schutzkleidung wird gemäß Hygieneplan gesammelt und gereinigt. Kontaminierte Einmal-Schutzausrüstung (z.B. Einmal-Kittel, Einmal-Schutzhandschuhe, Mund-Nasen-Schutz, Atemmaske) ist vor der Entsorgung als Festabfall zu autoklavieren.

### Verhaltensregeln

    - Lange Haare und Kopfbedeckungen müssen so getragen werden, dass sie die Tätigkeiten nicht beeinträchtigen und das Gesichtsfeld einschränken.

    - Türen und Fenster sollen während der Arbeiten geschlossen sein.

    - Vor Aufnahme der Arbeiten hat sich jeder Beschäftigte des Labors über Standort und Funktion von Desinfektionsmitteln, Körper- und Augenduschen, Erste-Hilfe-Einrichtungen, Feuerlöscheinrichtungen sowie über Flucht- und Rettungswege zu informieren.

    - Die Räume der gentechnischen Anlage sind aufgeräumt und sauber zu halten. Auf den Arbeitstischen sollen sich nur die tatsächlich benötigten Geräte und Materialien befinden.

    - Es sind Pipettierhilfen zu benutzen.

    - Spritzen, Kanülen, Klingen, Nadeln, Lanzetten etc. dürfen nur wenn unbedingt nötig benutzt werden. Zur Entsorgung sind sie in durchstoßsicheren autoklavierbaren Behältnissen zu sammeln und zu autoklavieren.

    - Die Bildung von Bioaerosolen ist zu vermeiden.

      - Mit Aerosolbildung ist z. B. beim Umfüllen, Rühren, Hochdruckpressen, Beimpfen, Schütteln, Pipettieren, Zentrifugieren, Öffnen von Röhrchen mit Flüssigkeiten aus der -80°C oder Flüssig-Stickstoff Lagerung und Arbeiten mit Ultraschall (etc.) zu rechnen. Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von Aerosolbildung:

•	Geschlossene Gefäße benutzen oder gekapselte Arbeitsverfahren anwenden

•	Vor dem Öffnen der Gefäße Aerosole absinken lassen

•	Blasenbildung vermeiden

•	Geringe Fallhöhen beim Umfüllen und Pipettieren einhalten

•	Beim pipettieren Flüssigkeit nicht restlos ausstoßen

      - Alle Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen der Risikogruppe 1 mit sensibilisierenden oder toxischen Wirkungen müssen unter der mikrobiologischen Sicherheitswerkbank der Klasse II durchgeführt werden.

    - Die Identität der benutzten Organismen ist regelmäßig zu überprüfen, wenn dies für die Beurteilung des Gefährdungspotentials notwendig ist. Die zeitlichen Abstände richten sich nach dem möglichen Gefährdungspotential.

    - Die vorhandenen Betriebsanweisungen für Geräte und Gefahrstoffe sind zu beachten.

### Arbeiten mit transgenen Tieren im Labor

    - Transport der Tiere (innerbetrieblich), Kennzeichnung der Käfige zur Identifizierung der transgenen Tiere

    - persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter, Verhaltensregeln, Hygienemaßnahmen

    - Verhalten bei Biss-, Kratz-, Stichwunden

    - Einsatz von Maßnahmen gegen das Entweichen der Tiere (z.B. Nagersperren während der Arbeiten vor den Türen)

### Zusatzregelungen

    - Umgang mit Flüssigstickstoff: Es besteht die Gefahr, dass der Sauerstoffgehalt der Raumluft durch Beimischung von Stickstoff gefährlich absinkt. Dies kann ohne Vorwarnung zu Bewusstlosigkeit und schließlich zum Erstickungstod führen. Weitere Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit LN2 (z.B. zur Vermeidung von „Kälteverbrennungen“) sind in der ergänzenden Betriebsanweisung festgelegt.

    - Nukleinsäuren mit onkogenem bzw. transformierendem Potential (siehe ZKBS-Stellungnahmen 6790-10-01 und Az. 08020203.0002.0005):

- Bei Arbeiten mit Nukleinsäuren mit dem o. g. Gefährdungspotential sollen Einmalhandschuhe getragen werden.

- Der Gebrauch von scharfen, spitzen oder zerbrechlichen Laborgegenständen soll nach Möglichkeit vermieden werden.

- Laborplatz und Laborgeräte, die mit diesen Nukleinsäuren in Berührung kommen, sollen nach Beendigung der Tätigkeit sorgfältig gereinigt werden.

- Laborabfälle, die solche Nukleinsäuren enthalten, sollen durch Autoklavieren oder chemisch denaturiert werden.

- Personen mit erheblichen Hautverletzungen (offene Ekzeme, Wunden und Infektionen) oder mit einer ausgeprägten Verrucosis (Warzenausbildung) sollten keine Arbeiten mit diesen Nukleinsäuren durchführen.

### Verbote

    - Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dürfen nicht innerhalb der Laboratorien aufbewahrt werden. In den Arbeitsräumen darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder geschnupft werden. Der Pausenraum darf nicht mit Schutzkleidung betreten werden.

    - Mundpipettieren ist untersagt.

    - Gasflaschenlagerung ist nicht gestattet. Zwingend erforderliche Druckgasflaschen sind gemäß den TRGS 526, Ziff. 5.2.11 aufzustellen, zu behandeln und insbesondere gegen Umstürzen zu sichern.

    - Private Mobilgeräte und Zubehör dürfen nicht in der gentechnischen Anlage abgelegt oder mit Schutzhandschuhen genutzt werden.

    - Gegebenenfalls weitere Verbote benennen

## Hygienische Maßnahmen

- Bei Arbeiten mir gentechnisch veränderten Organismen ist ein Hygieneplan zu erstellen, der eine Kurzübersicht der zu beachtenden Hygienemaßnahmen z.B. mit zeitlichen Vorgaben hinsichtlich der Mittel und der Anwendungsmethoden enthält. Es sind wirksame Desinfektionsmittel und -verfahren auszuwählen.

- Nach Beendigung der Tätigkeit und vor Verlassen des Arbeitsbereiches müssen die Hände gemäß Hautschutzplan ggf. desinfiziert, sorgfältig gewaschen und rückgefettet werden.

- Hygiene- und Hautschutzplan sind an geeigneter Stelle in der Anlage auszuhängen oder müssen anderweitig leicht verfügbar sein.

- Bei Tätigkeiten, die eine Händedesinfektion erfordern, darf nichts an Händen und Unterarmen getragen werden. Fingernägel müssen kurzgeschnitten sein.

- Bei Verwendung der alkoholischen Desinfektionsmittel ist insbesondere an elektrisch betriebenen Geräten und Anlagen in Verbindung mit offenen Flammen/heißen Oberflächen der Explosionsschutz zu beachten. Während des Ausbringens von alkoholischen Desinfektionsmitteln muss der Raum ausreichend be- und entlüftet werden. Die Anwendung alkoholischer Desinfektionsmittel ist auf maximal 50 ml Gebrauchslösung je m² zu behandelnder Fläche zu beschränken.

- Vor Reinigungs-, Instandsetzungs- und Änderungsarbeiten an Geräten oder Einrichtungen (z.B. Sicherheitswerkbänken), ist eine Desinfektion gemäß Hygieneplan vorzunehmen.

|  | Ort, Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |
| Projektleiter/in |  |  |
| BBS |  |  |